Q FOUR TT AUFBAU 40° / Phasenan-/abschnitt

Deckenstrahler mit Aufbaugehäuse, dreh- und schwenkbar

LED-Deckenstrahler, ca. 335° dreh- und 60° schwenkbar, mit kubischem Gehäuse und beweglichem Korpus aus Aluminium und integrierter Betriebstechnik,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/85 mm
Gehäuse und Schwenkarm aus Aluminium, matt pulverbeschichtet,
Frontfläche aus Kunststoff, lackiert,
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an Deckenbefestigungsring,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung, eng abstrahlend (Lichtaustrittswinkel 40°) zur akzentuierten Beleuchtung von Objekten, Flächen und Räumen,
mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über Phasenan-/abschnitt,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend,
4 Stück High-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (Lichtfarbe 2 700 K) oder F (Lichtfarbe 3 000 K / 4 000 K).

Hersteller/Typ:
Nimbus Q FOUR TT AUFBAU 40° / Phasenan-/abschnitt

Oberflächenausführung schwarz matt
557-909 - 2 700 K / 11,2 W / 600 lm
557-910 - 3 000 K / 11,2 W / 660 lm
557-911 - 4 000 K / 11,2 W / 700 lm

Oberflächenausführung weiß matt
557-912 - 2 700 K / 11,2 W / 600 lm
557-913 - 3 000 K / 11,2 W / 660 lm
557-914 - 4 000 K / 11,2 W / 700 lm

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen