Q FOUR TT TRACK 40° / schaltbar

Deckenstrahler für Stromschiene, dreh- und schwenkbar

LED-Deckenstrahler für 230 V-Stromschienensysteme,
kompatibel mit Standard-3-Phasen-Systemen (EUTRAC, LTS, SLV S-TRACK, Nordic Global XTS, ERCO),
ca. 335° dreh- und 60° schwenkbar,
mit kubischem Gehäuse und in der Adaption integriertem Stromschienen-Konverter,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 290/128/102 mm
(davon 31 mm Bauhöhe in der Stromschiene versenkt),
Gehäuse und Schwenkarm aus Aluminium, matt pulverbeschichtet,
Frontfläche und Fuß aus Kunststoff, matt lackiert,
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
4 integrierte Bartenbach-Linsen zur Lichtbündelung und Entblendung, eng abstrahlend (Lichtaustrittswinkel 40°) zur akzentuierten Beleuchtung von Objekten, Flächen und Räumen,
mit Stromschienen-Konverter zum Adaption in 230 V-Stromschienensysteme, einfach schaltbar,
Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend,
4 Stück High-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (Lichtfarbe 2 700 K) oder F (Lichtfarbe 3 000 K / 4 000 K).

Hersteller / Typ:
Nimbus / Q FOUR TT TRACK 40° - schaltbar

Oberflächenausführung schwarz matt
560-499 - 2 700 K / 16 W / 820 lm
560-500 - 3 000 K / 16 W / 900 lm
560-501 - 4 000 K / 16 W / 960 lm

Oberflächenausführung weiß matt
560-502 - 2 700 K / 16 W / 820 lm
560-503 - 3 000 K / 16 W / 900 lm
560-504 - 4 000 K / 16 W / 960 lm

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen