Q ONE AUFBAU / DALI

Wallwasher mit Aufbaugehäuse aus Aluminium

LED-Wallwasher mit Aufbaugehäuse und integrierter Betriebstechnik,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
auf der Sichtseite integrierter Freiform-Reflektor zur Bündelung des Lichts und Projektion auf die Wandfläche, Lichtaustritt asymmetrisch eng abstrahlend zur akzentuierten Beleuchtung von Objekten und Wänden,
Aufbaugehäuse aus Aluminium, matt pulverbeschichtet, Frontfläche aus Kunststoff, matt lackiert,
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten, 
mit integriertem Konverter, dimmbar über DALI,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete am Deckenbefestigungsring,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/52 mm
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % asymmetrisch direktstrahlend
1 Stück High-Power LED,
mit Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra >90,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Q ONE AUFBAU / DALI

Oberflächenausführung schwarz matt
557-655 für 2700 K / 10,4 W / 700 lm / DALI: A
557-656 für 3000 K / 10,4 W / 730 lm / DALI: A+
557-657 für 4000 K / 10,4 W / 780 lm / DALI: A+

Oberflächenausführung weiß matt
557-658 für 2700 K / 10,4 W / 700 lm / DALI: A
557-659 für 3000 K / 10,4 W / 730 lm / DALI: A+
557-660 für 4000 K / 10,4 W / 780 lm / DALI: A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen