Q ONE AUFBAU / Phasenan-/abschnitt

Wallwasher mit Aufbaugehäuse aus Aluminium

LED-Wallwasher mit Aufbaugehäuse und integrierter Betriebstechnik,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/52 mm,
Gehäuse aus Aluminium, matt pulverbeschichtet, Frontfläche aus Kunststoff, matt lackiert,
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete am Deckenbefestigungsring,
auf der Sichtseite integrierter Freiform-Reflektor zur Bündelung des Lichts und Projektion auf die Wandfläche, Lichtaustritt asymmetrisch eng abstrahlend zur akzentuierten Beleuchtung von Objekten und Wänden,
mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über Phasenan-/abschnitt,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % asymmetrisch direktstrahlend,
1 High-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Hersteller/Typ:
Nimbus Q ONE AUFBAU / Phasenan-/abschnitt

Oberflächenausführung schwarz matt
557-649 - 2 700 K / 10,8 W / 700 lm
557-650 - 3 000 K / 10,8 W / 730 lm
557-651 - 4 000 K / 10,8 W / 780 lm

Oberflächenausführung weiß matt
557-652 - 2 700 K / 10,8 W / 700 lm
557-653 - 3 000 K / 10,8 W / 730 lm
557-654 - 4 000 K / 10,8 W / 780 lm
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen