Q ONE IN / Phasenan-/abschnitt

Wallwasher für nahezu flächenbündigen Deckeneinbau

LED-Wallwasher mit Deckeneinbaurahmen und externer Betriebstechnik,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 155/155/52 mm,
Deckenausschnitt ca. 136 x 136 mm,
Einbautiefe: ca. 50 mm,
Aufbauhöhe an der Decke 2 mm,
Deckeneinbaurahmen und Front aus Kunststoff, matt lackiert, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Befestigung des Leuchtenkopfes durch rückseitige Permanentmagnete am Deckeneinbaurahmen,
auf der Sichtseite integrierter Freiform-Reflektor zur Bündelung des Lichts und Projektion auf die Wandfläche, Lichtaustritt asymmetrisch eng abstrahlend zur akzentuierten Beleuchtung von Objekten und Wänden,
mit externem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über Phasenan-/abschnitt,

Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % asymmetrisch direktstrahlend,
1 High-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Hersteller/Typ:
Nimbus Q ONE IN / Phasenan-/abschnitt

Oberflächenausführung schwarz matt
560-180 - 2 700 K / 10,8 W / 700 lm
560-181 - 3 000 K / 10,8 W / 730 lm
560-182 - 4 000 K / 10,8 W / 780 lm

Oberflächenausführung weiß matt
560-183 - 2 700 K / 10,8 W / 700 lm
560-184 - 3 000 K / 10,8 W / 730 lm
560-185 - 4 000 K / 10,8 W / 780 lm

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen