RAHMENLOS	Deckeneinbauleuchte, inkl. Einbauset

Für Hohlraumeinbau, flächenbündig

Deckeneinbauleuchte, für Einbauset Hohlraumeinbau;

Gehäuse aus Aluminium mit mattierter

Glasabdeckung, für flächenbündigen Einbau;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 82/82/30 mm

Deckenausschnitt: max. 86/86/45 mm;

Lichtaustritt 100 % direktstrahlend,

bestückt mit Low-Power LEDs;

externer Konverter erforderlich, zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 580 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Rahmenlos

010-463 für 2700K / 7,1 W

004-153 für 3000K / 6,8 W

010-554 für 4000K / 6,5 W

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen