RAHMENLOS	Wandeinbauleuchte, inkl. Einbauset

WALL	Unterputz/ Mauerwerk, flächenbündig

Wandeinbauleuchte, für Einbauset Unterputz/ Mauerwerk;

Gehäuse aus Aluminium mit mattierter

Glasabdeckung, für flächenbündigen Einbau;

inkl. Einbauset mit Raum für Konverter;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 82/82/30 mm

Aussparung H/B/T: max. 215/105/45 mm;

Lichtaustritt 100 % direktstrahlend,

bestückt mit Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 3 W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 145 lm
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Rahmenlos Wall

010-499 für 2700 K / 3 W / A+

004-032 für 3000 K / 3 W / A+

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen