RIM R 36 WALL mit Gestendimmung

	LED-Wandleuchte, dreh- und schwenkbar

LED-Wandleuchte, stufenlos um ca. 90° schwenkbar und ca. 350° drehbar, mit integriertem IR-Sensor für berührungslose, intuitive Gestendimmung,
Tubus und Abdeckung weiß hochglänzend lackiert,
Leuchtenkopf aus Aluminium, titangrau matt eloxiert,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas,
rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 200/150/95 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt strahlend, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
36 Mid-Power LED,
inklusive Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,

Leuchtenlichtstrom 750 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Rim R 36 Wall

550-114 für 2700 K / 8,7 W / A+
550-115 für 3000 K / 8,3 W / A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen