RIM R 36	LED-Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar

LED-Deckenleuchte stufenlos um ca. 90° schwenkbar und ca. 350° drehbar,
Leuchtenkorpus aus Aluminium, zylindrisch,
Oberflächenausführung siehe unten,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas,
rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
max. Gehäuseabmessungen Ø / H: ca. 150 / 110 mm,

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 750 lm

Lichtfarbe 2700 / 3000 (bitte auswählen),

Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

inklusive Konverter, einfach schaltbar,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,

CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller/Typ:
Nimbus Rim R 36

weiß hochglänzend

010-201 - 2700 K / 8,7 W

007-713 - 3000 K / 8,3 W

tonicsilber matt eloxiert

010-203 - 2700 K / 8,7 W

008-200 - 3000 K / 8,3 W

chrom hochglänzend

545-716 - 2700 K / 8,7 W

545-720 - 3000 K / 8,3 W

titangrau matt eloxiert

545-717 - 2700 K / 8,7 W

545-721 - 3000 K / 8,3 W

gold matt eloxiert

545-718 - 2700 K / 8,7 W

545-722 - 3000 K / 8,3 W

graphitschwarz matt eloxiert

545-719 - 2700 K / 8,7 W

545-723 - 3000 K / 8,3 W

Sonderfarbe

545-715 - 2700 K / 8,7 W

544-487 - 3000 K / 8,3 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen