RIM R 49	LED-Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar

LED-Deckenleuchte stufenlos um ca. 90° schwenkbar 
und ca. 350° drehbar,
Leuchtenkorpus aus Aluminium, zylindrisch,
Oberflächenausführung siehe unten,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas,
rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 210/150 mm,

49 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1050 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 (bitte auswählen),
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

inklusive Konverter, einfach schaltbar,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (Lichtfarbe 2 700 K) oder E (Lichtfarbe 3000 K).

Hersteller/Typ:
Nimbus Rim R 49

weiß hochglänzend
010-209 - 2700 K / 12,4 W
008-213 - 3000 K / 11,8 W

tonicsilber matt eloxiert
010-211 - 2700 K / 12,4 W
008-214 - 3000 K / 11,8 W

chrom hochglänzend
545-702 - 2700 K / 12,4 W
545-706 - 3000 K / 11,8 W

titangrau matt eloxiert
545-703 - 2700 K / 12,4 W
545-707 - 3000 K / 11,8 W

gold matt eloxiert
545-704 - 2700 K / 12,4 W
545-708 - 3000 K / 11,8 W

graphitschwarz matt eloxiert
545-705 - 2700 K / 12,4 W
545-709 - 3000 K / 11,8 W

Sonderfarbe
545-701 - 2700 K / 12,4 W
544-492 - 3000 K / 11,8 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen