RIM R 9	LED-Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar

LED-Deckenleuchte stufenlos um ca. 90° schwenkbar und ca. 350° drehbar,
Leuchtenkorpus aus Aluminium, zylindrisch,
Oberflächenausführung siehe unten,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas,
rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 110/85 mm,

9 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 190 lm

Lichtfarbe 2700 / 3000 (bitte auswählen),

Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

inklusive Konverter, einfach schaltbar,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,

CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hersteller/Typ:
Nimbus Rim R 9

weiß hochglänzend

010-205 - 2700 K / 4,2 W

007-901 - 3000 K / 4,0 W

tonicsilber matt eloxiert

010-207 - 2700 K / 4,2 W

008-186 - 3000 K / 4,0 W

chrom hochglänzend

545-672 - 2700 K / 4,2 W

545-676 - 3000 K / 4,0 W

titangrau matt eloxiert

545-673 - 2700 K / 4,2 W

545-677 - 3000 K / 4,0 W

gold matt eloxiert

545-674 - 2700 K / 4,2 W

545-678 - 3000 K / 4,0 W

graphitschwarz matt eloxiert

545-675 - 2700 K / 4,2 W

545-679 - 3000 K / 4,0 W

Sonderfarbe

545-671 - 2700 K / 4,2 W

544-486 - 3000 K / 4,0 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen