Roxxane Leggera 101 CL SET

kabellose Leseleuchte mit Gestensteuerung
Set mit Magnetic Dock und Netzadapter

kabellose Leseleuchte mit integriertem Akku, 
Leuchtenkopf und Leuchtenfuß quadratisch mit gerundeten Ecken, Leuchtenrohr in rechteckigem Profil ausgeführt,
schräg nach vorn auskragend,
Leuchte gefertigt aus pulverbeschichtetem Aluminium, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Softlight-Diffusor aus Acrylglas am Leuchtenkopf,
große Beweglichkeit durch 270°-3D-Gelenkkopf gefertigt aus Zinkdruckguss,
max. Abmessungen L/B/H: ca. 428 / 207 / 1022 mm

36 Mid-Power LED (Gesamtleistung 6,5 W),
Lichtfarbe 2700 K,
Leuchtenlichtstrom 25 - 800 lm,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle L80 > 50  000 h,

Betrieb durch austauschbarer Akkupack im Leuchtenfuß, 
Ladevorgang via USB-C Schnittstelle (Ladekabel beiliegend) oder durch beiliegendem Netzadapter mit magnetischem Ladepuck (Magnetic Dock),
Möglichkeit zur Speisung eines Mobilgeräts über einen integrierten USB-A Ausgang,
die Leuchte ist intuitiv steuerbar und dimmbar durch eine integrierte, berührungslose Gestensteuerung,
EU-Konformität / CE- Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse D.

Hersteller/Typ
Nimbus Roxxane Leggera 101 CL SET

552-718 / Oberflächenausführung schwarz matt
552-720 / Oberflächenausführung weiß matt
552-722 / Oberflächenausführung basaltgrau matt
552-725 / Oberflächenausführung dark bronze
559-023 / Oberflächenausführung rubinrot matt
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ
' ....................................................' (vom Bieter einzutragen)