Roxxane Leggera 52 CL SET

kabellose Tischleuchte mit Gestensteuerung
SET mit Magnetic Dock und Netzadapter

kabellose Tischleuchte mit integriertem Akku, 
Leuchtenkopf quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenrohr in rechteckigem Profil ausgeführt,
schräg nach vorn auskragend, Leuchtenfuß rechteckig,
max. Abmessungen L/B/H: ca. 310 / 207 / 517 mm,
Leuchte gefertigt aus pulverbeschichtetem Aluminium, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
große Beweglichkeit durch 270°-3D-Gelenkkopf gefertigt aus Zinkdruckguss,
Softlight-Diffusor aus Acrylglas am Leuchtenkopf,

36 Mid-Power LED (Gesamtleistung 6,5 W),
Lichtfarbe 2700 K,
Leuchtenlichtstrom 25 - 800 lm,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle L80 > 50  000 h,

die Leuchte ist intuitiv steuerbar und dimmbar durch eine integrierte, berührungslose Gestensteuerung,
austauschbarer Akkupack im Leuchtenfuß, 
Ladevorgang via USB-C Schnittstelle (Ladekabel beiliegend) oder mit magnetischem Ladepuck samt dazugehörigem Netzadapter (Magnetic Dock),
Möglichkeit zur Speisung eines Mobilgeräts über einen integrierten USB-A Ausgang,
CE- Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse D.

Hersteller/Typ
Nimbus Roxxane Leggera 52 CL SET

552-719 / Oberflächenausführung schwarz matt
552-721 / Oberflächenausführung weiß matt
552-723 / Oberflächenausführung basaltgrau matt
552-726 / Oberflächenausführung dark bronze
562-191 / Oberflächenausführung rubinrot matt
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ
' ....................................................'
(vom Bieter einzutragen)