Roxxane Home Leseleuchte

LED-Leseleuchte für den Home-Bereich

Leseleuchte, Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkopf und -arm aus pulverbeschichtetem Aluminium, 
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Diffusor aus Acrylglas,
große Beweglichkeit durch 2 kalibrierte Friktionsgelenke und einen 270°-3D-Gelenkkopf gefertigt aus Zinkdruckguss,

max. Abmessungen L/B/H: ca. 1 083 / 620 / 110 mm,
36 Mid-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Leuchtenlichtstrom 900 lm,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle L80 > 50  000 h,
mit separatem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
die Leuchte ist intuitiv steuerbar und flackerfrei dimmbar durch eine integrierte, berührungslose Gestensteuerung,
flexible Zuleitung von Leuchte zu Konverter mit rundem Querschnitt, schwarz, Länge 1,5 m,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse D.

inkl. Fußplatte aus Stahl und Kunststoff,
Oberfläche pulverbeschichtet

Hersteller/Typ:
Nimbus Roxxane Home Leseleuchte

Oberflächenausführung weiß

558-169 - 2 700 K / 10,5 W
558-173 - 3 000 K / 10,2 W
558-177 - 4 000 K / 9,7 W

Oberflächenausführung schwarz
558-170 - 2 700 K / 10,5 W
558-174 - 3 000 K / 10,2 W
558-178 - 4 000 K / 9,7 W

Oberflächenausführung silber
558-171 - 2 700 K / 10,5 W
558-175 - 3 000 K / 10,2 W
558-179 - 4 000 K / 9,7 W

Oberflächenausführung dark bronze
558-172 - 2 700 K / 10,5 W
558-176 - 3 000 K / 10,2 W
558-180 - 4 000 K / 9,7 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................' vom Bieter einzutragen