Roxxane Home Tischleuchte

LED-Tischleuchte für den Office- und Home-Bereich

Tischleuchte, Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkopf und -arm aus pulverbeschichtetem Aluminium, 
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Diffusor aus Acrylglas,
große Beweglichkeit durch 2 kalibrierte Friktionsgelenke und einen 270°-3D-Gelenkkopf gefertigt aus Zinkdruckguss,

max. Abmessungen L/B/H: ca. 537 / 620 / 110 mm,
36 Mid-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Leuchtenlichtstrom 900 lm,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle L80 > 50  000 h,
mit separatem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
die Leuchte ist intuitiv steuerbar und flackerfrei dimmbar durch eine integrierte, berührungslose Gestensteuerung,
flexible Zuleitung von Leuchte zu Konverter mit rundem Querschnitt, schwarz, Länge 1,5 m,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse D.

Fußplatte, Tischklemme, Wandbefestigungsset oder Tischadaption bitte separat bestellen.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Roxxane Home Tischleuchte

Oberflächenausführung weiß

558-145 - 2 700 K / 10,5 W
558-149 - 3 000 K / 10,2 W
558-153 - 4 000 K / 9,7 W

Oberflächenausführung schwarz
558-146 - 2 700 K / 10,5 W
558-150 - 3 000 K / 10,2 W
558-154 - 4 000 K / 9,7 W

Oberflächenausführung silber
558-147 - 2 700 K / 10,5 W
558-151 - 3 000 K / 10,2 W
558-155 - 4 000 K / 9,7 W

Oberflächenausführung dark bronze
558-148 - 2 700 K / 10,5 W
558-152 - 3 000 K / 10,2 W
558-156 - 4 000 K / 9,7 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller / Typ

'....................................................' vom Bieter einzutragen