Roxxane Office Tischleuchte

LED-Arbeitsplatz-Tischleuchte für Office-Anwendung

Office-Tischleuchte, Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkopf und -arm aus pulverbeschichtetem Aluminium, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Diffusor aus Acrylglas,
große Beweglichkeit durch 2 kalibrierte Friktionsgelenke und 
einen 270°-3D-Gelenkkopf gefertigt aus Zinkdruckguss,
max. Abmessungen L/B/H: ca. 762 / 583 / 75 mm,
84 Mid-Power LED,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Leuchtenlichtstrom 1 500 lm,
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle L80 > 50  000 h,
mit separatem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
die Leuchte ist intuitiv steuerbar und flackerfrei dimmbar durch eine integrierte, berührungslose Gestensteuerung,
flexible Zuleitung von Leuchte zu Konverter mit rundem Querschnitt, schwarz, Länge 1,5 m,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Lichtfarbe 2 700 / 3 000 K) oder C (Lichtfarbe 4 000 K).

Fußplatte, Tischklemme, Wandbefestigungsset oder Tischadaption bitte separat bestellen.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Roxxane Office Tischleuchte

Oberflächenausführung weiß

558-198 - 2 700 K / 15,9 W
558-203 - 3 000 K / 15,5 W
558-208 - 4 000 K / 14,7 W

Oberflächenausführung schwarz
558-199 - 2 700 K / 15,9 W
558-204 - 3 000 K / 15,5 W
558-209 - 4 000 K / 14,7 W

Oberflächenausführung silber
558-200 - 2 700 K / 15,9 W
558-205 - 3 000 K / 15,5 W
558-210 - 4 000 K / 14,7 W

Oberflächenausführung dark bronze
558-201 - 2 700 K / 15,9 W
558-206 - 3 000 K / 15,5 W
558-211 - 4 000 K / 14,7 W

Oberflächenausführung neonrot
558-202 - 2 700 K / 15,9 W
558-207 - 3 000 K / 15,5 W
558-212 - 4 000 K / 14,7 W

oder gleichwertiger Art,
Hersteller / Typ

'....................................................' vom Bieter einzutragen