Whisky Soda LED

Wandleuchte breit abstrahlend

Wandleuchte breit abstrahlend für Wandmontage im Außenbereich,
	Bauform Winkel, Leuchtenkorpus und Front aus Aluminiumguss titangrau pulverbeschichtet (RAL 9007),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 182/186/62 mm,
Lichtverteilung: 100% direkt,
bestückt mit Mid-Power LEDs,

mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,

Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 1255 lm,
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 44 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ

Nimbus Whisky Soda

010-617 für 2700 K / 16,8 W / A
008-434 für 3000 K / 16,0 W / A+
010-618 für 4000 K / 15,3 W / A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen