ZEN IN M LONG POWER

Wandeinbauleuchte LED für Hohlraumeinbau

Wandeinbauleuchte, zum bodennahen Hohlraumeinbau,
Front eloxiertes Aluminium,
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 234/122/34 mm,
Ausschnitt: ca. 205/105/35 mm,

24 Stück Low-Power LED,
Nutzlichtstrom ca. 340 lm,
Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend, asymmetrisch um ca. 60° nach unten gerichtet, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Zen In M Long Power

010-400 für 2700 K / 6 W

003-758 für 3000 K / 6 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen