ZEN IN S 	Wandeinbauleuchte für Hohlraumeinbau

X-LONG	Wandeinbauleuchte, zum bodennahen Hohlraumeinbau;

Front silber-eloxalfarben;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 380/64/29 mm;

Ausschnitt: ca. 370/50/35 mm;

Lichtaustritt 100 % asymmetrisch nach unten, ca. 60°;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 6 W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24 V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 320 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Zen In S X-Long

010-405 für 2700 K

003-767 für 3000 K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen