ZEN IN S	Wandeinbauleuchte für Einbauset

X-LONG	Unterputz/ Mauerwerk

Wandeinbauleuchte, zum bodennahen Einbau mit Einbauset Unterputz/ Mauerwerk;

Front silber-eloxalfarben;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 380/64/29 mm;

Lichtaustritt 100 % asymmetrisch nach unten, ca. 60°;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 6 W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24 V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 320 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Zen In S X-Long

010-406 für 2700K

003-768 für 3000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen