ZEN IN S 	Wandeinbauleuchte für Hohlraumeinbau

Bodennahe LED-Wandleuchte für flächenbündigen Hohlraumeinbau,

Front eloxiertes Aluminium,
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 64/64/29 mm,

Ausschnitt: ca. 100/105/35 mm,

4 Stück Low-Power LED,

Nutzlichtstrom ca. 55 lm,

Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend, asymmetrisch um ca. 45° nach unten gerichtet, breit abstrahlend,

Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,

Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Zen In S

010-390 für 2700 K / 1,5 W

003-756 für 3000 K / 1,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen