Roxxane Leggera 101 CL

kabellose Leseleuchte mit Gestensteuerung
SET mit Magnetic Dock und Netzadapter

kabellose Leseleuchte mit integriertem Akku, 
Leuchtenkopf und Leuchtenfuß quadratisch mit gerundeten Ecken, 
Leuchtenrohr in rechteckigem Profil ausgeführt,
schräg nach vorn auskragend,
große Beweglichkeit durch 270°- 3D-Gelenkkopf,
intuitiv bedien- und dimmbar durch berührungslose Gestensteuerung,
max. Abmessungen L/B/H: ca. 428/207/1022 mm,
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Mindestwirkungsgrad: 99%
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend durch Softlight Diffusor,
36 Mid-Power LED, Gesamtleistung von 6,5 W, Leuchtenlichtstrom 25 - 800 lm, Lichtfarbe 2700 K, Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
austauschbarer Akkupack im Leuchtenfuß, 
Ladevorgang via USB-C Schnittstelle (Ladekabel beiliegend) oder mit magnetischem Ladepuck samt dazugehörigem Netzadapter (Magnetic Dock),
Möglichkeit zur Speisung eines Mobilgeräts über einen USB-A Ausgang, 
CE- Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Roxxane Leggera 101 CL SET

552-718 / Oberfläche schwarz matt
552-720 / Oberfläche weiß matt
552-722 / Oberfläche basaltgrau matt
552-725 / Oberfläche bronze
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ
' ....................................................'
(vom Bieter einzutragen)