Lighting Pad Q 600 direkt-indirekt

Schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte mit zusätzlichem Indirektlichtanteil,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und geprägtem Frontvlies,
geschlossene Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,
Schallabsorptionsklasse B,
4 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 600/600/52 mm,
8 im Absorbervlies integrierte, minimal sichtbare Lichtaustrittsöffnungen (Off-Linsentechnik),
8 in die Leuchtenoberseite eingelassene LED,
Lichtverteilung 50 % direkt-, 50 % indirektstrahlend,
16 Hi-Power LED mit einer Gesamtleistung von 40 W
inklusive Konverter, dimmbar DALI/switchDim
(Dimmeinheit videokonferenzfähig),
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchtenlichtstrom ca. 3360 lm,
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen !

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad Q 600 direkt-indirekt

557-577 für 2700 K / white
557-502 für 3000 K / white
557-504 für 4000 K / white

557-476 für 2700 K / grey dawn
557-478 für 3000 K / grey dawn
557-480 für 4000 K / grey dawn

557-474 für 2700 K / far mountain
557-471 für 3000 K / far mountain
557-473 für 4000 K / far mountain

557-484 für 2700 K / nightfall
557-482 für 3000 K / nightfall
557-486 für 4000 K / nightfall

557-494 für 2700 K / vineyard
557-496 für 3000 K / vineyard
557-498 für 4000 K / vineyard

557-488 für 2700 K / soft moss
557-490 für 3000 K / soft moss
557-492 für 4000 K / soft moss

557-510 für 2700 K / yellow field
557-507 für 3000 K / yellow field
557-509 für 4000 K / yellow field
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen