Lighting Pad R 900 direkt-indirekt

Schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte mit zusätzlichem Indirektlichtanteil,
Bauform rund mit geprägtem Frontvlies,
zusätzlicher MH-Schaum mit umlaufender Fase auf der Oberseite zur Verbesserung der Absorption,
Schallabsorptionsklasse A,
3 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 910/60 mm,
12 im Absorbervlies integrierte, minimal sichtbare Lichtaustrittsöffnungen (Off-Linsentechnik),
8 in die Leuchtenoberseite eingelassene LED,
Lichtverteilung 60 % direkt-, 40 % indirektstrahlend,
20 Hi-Power LED mit einer Gesamtleistung von 50 W
inklusive Konverter, dimmbar DALI/switchDim
(Dimmeinheit videokonferenzfähig),
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchtenlichtstrom ca. 4200 lm,
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen !

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad R 900 direkt-indirekt

555-688 für 2700 K / white
555-689 für 3000 K / white
555-690 für 4000 K / white

555-682 für 2700 K / grey dawn
555-683 für 3000 K / grey dawn
555-684 für 4000 K / grey dawn

556-644 für 2700 K / far mountain
556-646 für 3000 K / far mountain
556-648 für 4000 K / far mountain

556-650 für 2700 K / nightfall
556-652 für 3000 K / nightfall
556-654 für 4000 K / nightfall

556-662 für 2700 K / vineyard
556-664 für 3000 K / vineyard
556-666 für 4000 K / vineyard

556-656 für 2700 K / soft moss
556-658 für 3000 K / soft moss
556-660 für 4000 K / soft moss

556-668 für 2700 K / yellow field
556-670 für 3000 K / yellow field
556-672 für 4000 K / yellow field
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen