Modul Q 1200 Project

Pendelleuchte

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase, geschlossene Bauweise, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus Acrylglas mit Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 1200/1200/37 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % direkt nach unten, breitstrahlend,
784 Stück Low-Power LED mit einer Gesamtleistung von 108 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Leuchtenlichtstrom 11839 lm,
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 1200 Project

546-838 für 2700 K
546-839 für 3000 K
546-840 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen