MODUL Q 220 PROJECT AUFBAU

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 220/220/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,
mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 750 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 220 Project

553-035 für 2700 K / 8,2 W / A+
553-034 für 3000 K / 7,6 W / A++
553-036 für 4000 K / 7,5 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen