MODUL Q 220 PROJECT AUFBAU – ZIGBEE MIT SENSOR

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit ZigBee und Sensor

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Aufbaugehäuse mit integriertem Konverter und Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
durch ZigBee kabellos steuerbar und dimmbar, mit Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 220/220/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,

mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten
Leuchtenlichtstrom ca. 750 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 220 Project Aufbau ZigBee mit Sensor,

553-047 für 2700 K / 8,2 W / A+
553-046 für 3000 K / 7,6 W / A++
553-048 für 4000 K / 7,5 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen