MODUL Q 220	PROJECT AUFBAU IQ-SENSOR

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage und IQ-Steuerung

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Aufbaugehäuse mit integriertem Konverter und autarker IQ-Steuerung mit Helligkeits- und Präsenzsensor,
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016), 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 220/220/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,

inklusive Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom ca. 750 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 220 Project Aufbau IQ-Sensor

554-971 für 2700 K / 8,2 W / A+
554-970 für 3000 K / 7,6 W / A++
554-972 für 4000 K / 7,5 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen