MODUL Q 220 PROJECT – CASAMBI

	LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit CASAMBI

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016), 
durch CASAMBI kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone / Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 220/220/17 mm
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 750 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
für den Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 220 Project CASAMBI

552-509 für 2700 K / 6,7 W / A++
552-508 für 3000 K / 6,2 W / A++
552-510 für 4000 K / 6,1 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen