MODUL Q 220 PROJECT – ZIGBEE

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit ZigBee

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
durch ZigBee kabellos steuerbar und dimmbar,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 220/220/17 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
36 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom ca. 750 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
für den Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 220 Project ZigBee

552-503 für 2700 K / 6,7 W / A++
552-502 für 3000 K / 6,2 W / A++
552-504 für 4000 K / 6,1 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen