MODUL Q 280	PROJECT AUFBAU - DALI

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, dimmbar DALI/switchDim

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
64 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Aufbaugehäuse mit integriertem Konverter und Dimmer für DALI/switchDim,
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 280/280/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
64 Stück Mid-Power LED,

inklusive Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom ca. 1200 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 280 Project – dimm. DALI

550-187 für 2700 K / 11,8 W / A+
550-186 für 3000 K / 10,9 W / A++
550-188 für 4000 K / 10,8 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen