MODUL Q 280 PROJECT – CASAMBI

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit CASAMBI

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
64 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016), 
durch CASAMBI kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone / Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 280/280/17 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
64 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom ca. 1200 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
für den Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 280 Project CASAMBI

550-444 für 2700 K / 9,6 W / A++
550-443 für 3000 K / 8,9 W / A++
550-447 für 4000 K / 8,8 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen