MODUL Q 340 PROJECT AUFBAU - CASAMBI

Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit CASAMBI

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
100 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Aufbaugehäuse mit integriertem Konverter und Dimmer, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016), 
durch CASAMBI kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone / Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 340/340/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
100 Stück Mid-Power LED,

inklusive Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom ca. 1800 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 340 Project Aufbau CASAMBI

550-211 für 2700 K / 17,9 W / A+
550-210 für 3000 K / 16,5 W / A++
550-212 für 4000 K / 16,4 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen