MODUL Q 340 PROJECT AUFBAU – ZIGBEE

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit ZigBee

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
100 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Aufbaugehäuse mit integriertem Konverter und Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
durch ZigBee kabellos steuerbar und dimmbar,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 340/340/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
100 Stück Mid-Power LED,

mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten
Leuchtenlichtstrom ca. 1800 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 340 Project Aufbau ZigBee

550-208 für 2700 K / 17,9 W / A+
550-207 für 3000 K / 16,5 W / A++
550-209 für 4000 K / 16,4 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen