MODUL Q 340 PROJECT – WIRELESS IQ & SENSOR

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit Wireless IQ und Sensor

Bauform quadratisch, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase,
100 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016), 
durch Wireless IQ kabellos steuerbar und dimmbar, mit Präsenz- und Umgebungslichtsensoren (PDLS),
mit Weiterleitung des gedimmten 24 V-Signals,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 340/340/17 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
100 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom ca. 1800 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
für den Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 340 Project Wireless IQ Sensor

552-601 für 2700 K / 14,9 W / A+
552-599 für 3000 K / 13,8 W / A++
552-600 für 4000 K / 13,6 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen