Modul Q 900 Project

Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase, geschlossene Bauweise, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
mit bündig eingelassenem Indirektlichtanteil,
Diffusorfläche aus Acrylglas mit Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 900/900/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 90 % nach unten, 10 % nach oben, breitstrahlend,
490 Stück Low-Power LED mit einer Gesamtleistung von 66 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Leuchtenlichtstrom 7120 lm,
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Hersteller/Typ
Nimbus Modul Q 900 Project direkt/indirekt

546-836 für 2700 K
546-613 für 3000 K
546-837 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen