MODUL R 220 PROJECT IQ AUFBAU

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit IQ-Steuerung

Bauform rund, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus Acrylglas,
mattiert und mit umlaufender Fase,
52 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Aufbaugehäuse mit integriertem Konverter und Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
mit autarker IQ-Steuerung und integrierten Präsenz- und Umgebungslichtsensoren für PDLS-Funktion,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 280/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
52 Stück Mid-Power LED,
mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse A++,
Leuchtenlichtstrom 750 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 220 Project IQ Aufbau

554-965 für 2700 K / 7,9 W
554-964 für 3000 K / 7,3 W
554-966 für 4000 K / 7,3 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen