MODUL R 220 PROJECT IQ

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit IQ-Steuerung

Bauform rund, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus Acrylglas,
mattiert und mit umlaufender Fase,
52 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß

hochglänzend (RAL 9016),
mit autarker IQ-Steuerung und integrierten Präsenz- und Umgebungslichtsensoren für PDLS-Funktion,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 280/17 mm, Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
52 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++
Leuchtenlichtstrom ca. 750 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
für den Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 220 Project IQ

554-884 für 2700 K / 6,6 W
554-883 für 3000 K / 5,9 W
554-885 für 4000 K / 5,8 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen