MODUL R 220 PROJECT - WIRELESS IQ & SENSOR

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit Wireless IQ und Sensor

Bauform rund, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus Acrylglas,
mattiert und mit umlaufender Fase,
52 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß

hochglänzend (RAL 9016),
durch Wireless IQ kabellos steuerbar und dimmbar, mit Präsenz- und Umgebungslichtsensoren (PDLS),
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 280/17 mm, Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
52 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++
Leuchtenlichtstrom ca. 750 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
für den Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 220 Project - Wireless IQ Sensor,

553-793 für 2700 K / 6,6 W
553-792 für 3000 K / 5,9 W
553-794 für 4000 K / 5,8 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen