MODUL R 280 PROJECT AUFBAU  - IQ-SENSOR

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit IQ-Steuerung

Bauform rund, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus Acrylglas,
mattiert und mit umlaufender Fase,
76 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Aufbaugehäuse mit integriertem Konverter und Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
mit autarker IQ-Steuerung und integrierten Präsenz- und Umgebungslichtsensoren für PDLS-Funktion,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 340/27 mm,
zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
76 Stück Mid-Power LED,
mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse A++,
Leuchtenlichtstrom 1200 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 280 Project Aufbau IQ-Sensor

554-983 für 2700 K / 11,5 W
554-982 für 3000 K / 11 W
554-984 für 4000 K / 10,1 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen