MODUL R 280 PROJECT AUFBAU

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage

Bauform rund, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus Acrylglas,
mattiert und mit umlaufender Fase,
76 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016), 
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 340/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
76 Stück Mid-Power LED,
mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse A++,
Leuchtenlichtstrom 1200 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 280 Project Aufbau

552-957 für 2700 K / 11,5 W
550-927 für 3000 K / 11,0 W
552-958 für 4000 K / 10,1 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen