MODUL R 280 PROJECT – ZIGBEE MIT PDLS

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit ZigBee und PDLS

Bauform rund, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus Acrylglas,
mattiert und mit umlaufender Fase,
76 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß

hochglänzend (RAL 9016),
durch ein ZigBee-Modul kabellos steuerbar und dimmbar, zudem Vernetzung mit weiteren ZigBee-Leuchten möglich,
mit Präsenz- und Umgebungslichtsensoren (PDLS),
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 340/17 mm,
zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors, Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
76 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++
Leuchtenlichtstrom ca. 1200 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
für den Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 280 Project ZigBee mit PDLS

552-849 für 2700 K / 9,6 W
552-848 für 3000 K / 9,2 W
552-851 für 4000 K / 9,1 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen