MODUL R 340 PROJECT AUFBAU – ZIGBEE MIT PDLS

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit ZigBee und PDLS

Bauform rund, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus Acrylglas,
mattiert und mit umlaufender Fase,
112 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, Aufbaugehäuse mit integriertem Konverter und Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
durch ein ZigBee-Modul kabellos steuerbar und dimmbar, zudem Vernetzung mit weiteren ZigBee-Leuchten möglich, 
mit Präsenz- und Umgebungslichtsensoren (PDLS),
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 400/27 mm,
zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
112 Stück Mid-Power LED,
mit Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse A++,
Leuchtenlichtstrom 1800 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 340 Project Aufbau ZigBee mit PDLS

553-000 für 2700 K / 16,2 W
552-999 für 3000 K / 15,1 W
553-001 für 4000 K / 14,8 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen