MODUL R 340 PROJECT – IQ-SENSOR

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit IQ-Steuerung

Bauform rund, geschlossene Bauweise,
Diffusorfläche aus Acrylglas,
mattiert und mit umlaufender Fase,
112 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, 
Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,
weiß hochglänzend (RAL 9016),
mit autarker IQ-Steuerung und integrierten Präsenz- und Umgebungslichtsensoren für PDLS-Funktion,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 400/17 mm,
zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
112 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse A++
Leuchtenlichtstrom ca. 1800 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
für den Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 340 Project IQ-Sensor

554-860 für 2700 K / 14,1 W
554-858 für 3000 K / 13,1 W
554-859 für 4000 K / 12,9 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen