Modul R 900 Project

Pendelleuchte

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform rund mit umlaufender Fase,
geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus Acrylglas mit Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 910/27 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 100 % direkt nach unten, breitstrahlend,
357 Stück Low-Power LED mit einer Gesamtleistung von 60 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Leuchtenlichtstrom ca. 6596 lm,
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Hersteller/Typ
Nimbus Modul R 900 Project

550-141 für 2700 K
548-689 für 3000 K
550-142 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen